ПАСПОРТ ТОВАРУ

Акумуляторна батарея 66000 mAh, Solid State

| Показник | Значення |
| --- | --- |
| Тип хімії | Solid-State |
| Конфігурація осередків (формфактор) | 6S1P |
| Формфактор акумуляторів в збірці | Плоский пауч |
| Виробник акумуляторів в збірці | SK innovation (або кращі елементи Molicell - за бажанням Замовника) |
| Ємність | 66 000 mAh |
| Номінальна напруга | 23.7 В |
| Максимальна напруга | 25.2 В |
| Мінімальна напруга | 15.0 В |
| Потужність (енергоємність) | 1564,2 Вт год |
| Струм заряджання | 33 А (звичайний) / 66 А (швидкий) / макс. 100 А |
| Макс. струм розряду | 198 А постійний, 330 А піковий |
| Силовий роз'єм | QS8-S |
| Габарити, мм | 71 × 145 × 250 мм |
| Вага | 5.5 кг |
| Температурний діапазон | заряджання 10...+45 °С, розряджання -20...+65 °С |
| Щільність енергії | 295 Вт год/кг |

ПРАВИЛА І УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

Витягніть  виріб  із  упаковки.  Проведіть  зовнішній  огляд  виробу на наявність  механічних  ушкоджень.  Перед  першим  використанням акумуляторну збірку необхідно зарядити. Під час заряджання дотримуйтесь полярності акумулятора. Заряд повинен здійснюватися з меншою напругою робочої напруги, зазначеної  в  технічних  параметрах  акумулятора.

Тривалість  заряду має бути оптимальною: для швидкої зарядки використовувати струми зазначені у табличці далі, для зарядки номінальним струмом, помножити значення на 0,7.

Щоб  почати  заряджання,  потрібно  підключити  відповідні  силові  та балансувальні роз'єми до зарядного пристрою. Якщо зарядний пристрій автоматично  не  виставив  потрібні  нам  налаштування,  то виставляємо їх вручну.

Якщо  акумуляторна  збірка  заряджалась  при  мінусовій  температурі до 100%, то в подальшому перенесення її у тепле приміщення, може призвести до вибуху, через те що батареї можуть перейти у режим перенасичення, тобто перезаряд акумулятора.

ВІДОМОСТІ ПРО ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ

- Не використовуйте акумулятори з механічними пошкодженнями.

- Акумулятори не підлягають ремонту.

- Забороняється паяти виводи акумулятора, оскільки це може призвести до пошкодження внутрішньої структури акумулятора. Акумулятор повинен використовуватися лише з відповідними зарядними пристроями.

- Коротке замикання може призвести до виділення тепла та спалаху.

- Електроліт, що витік може  викликати  опіки  очей  або  рук,  у  разі попадання негайно промийте водою та зверніться до лікаря

- Забороняється замикати позитивні та негативні виводи акумулятора

- Не  кидайте акумулятор у вогонь. Це може призвести до вибуху.

- Не кидайте акумулятор  у воду. Це може призвести до пошкодження внутрішньої структури та зниження параметрів виробу.

- Забороняється  використовувати  акумулятори  різних  виробників і параметрів в одному пристрої.

- Акумулятор  повинен  бути  утилізований  відповідно  до  відповідних правил лише в розрядженому стані.

ПРАВИЛА І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ

(ТРАНСПОРТУВАННЯ) ТА УТИЛІЗАЦІЇ

Транспортування  виробу  здійснюється  будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що забезпечує запобігання упакованих виробів від механічних  пошкоджень, забруднень  та попадання вологи. Зберігання виробу необхідно здійснювати в упаковці виробника у приміщеннях із природною вентиляцією подалі  від  джерел  тепла  при  температурі  0…+20  °С,  уникаючи попадання вологи, прямих  сонячних  променів.  Не  рекомендується зберігати акумулятор до 0 % або постійно зарядженим до 100 %.

Оптимальний  заряд  акумулятора:  40–50  %. Раз на два – три місяці батарею потрібно заряджати до показника в 40-50%.

Перед тривалим зберіганням необхідно зарядити акумулятори, щоб уникнути глибокого розряду рекомендується заряджати акумулятори кожні 6 місяців.

Утилізація здійснюється відповідно до вимог чинного закону України "Про хімічні джерела струму"

| Дата виготовлення |  |
| --- | --- |
| Дата продажу |  |
| Серійний № |  |
| Відділ контролю якості | __________________ _Шульган Михайло Андрійович__ (підпис керівника) (ПІБ) |